Tegningseksempler (UNDER ARBEID -KUN TIL INFO)

Generell del

Formelle krav

Forholdet til plan- og bygningsloven og andre lover

Avgrensning og utforming av veganlegget, behovet for erverv av areal og rettigheter, gjennomføring av tiltak mot nærføringsulemper og andre forhold avklares gjennom reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. I reguleringsplanfasen blir prosjektet i tillegg ofte vurdert og avklart i forhold til en rekke særlover og bestemmelser.

Planene det skal bygges etter skal ligge innenfor de rammer og forutsetninger som reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser gir. Unntaksvis er det aktuelt å endre utformingen av veganlegget i forhold til reguleringsplanen. Endringer av reguleringsplanen skal avklares med kommunen. Det gjelder ulike regler for saksbehandling avhengig av om endringen er vesentlig eller mindre vesentlig. Det vises til veileder fra Vegdirektoratet; Reguleringsplaner for vegtiltak.

Som regel er det nødvendig å gå et stykke inn i detaljplanleggingen før reguleringsplanen vedtas, blant annet for å sikre at reguleringsplanen er detaljert nok til å erverve nødvendig areal og rettigheter, og for å sikre et mest mulig nøyaktig kostnadsoverslag.

Dersom veganlegget ikke er detaljert avklart i reguleringsplanen, er det nødvendig med byggesaksbehandling for gjenstående detaljer knyttet til utformingen. For slike forhold kommer bestemmelsene i byggesaksregelverket til anvendelse. Det anbefales derfor at reguleringsplanen er detaljert og utfyllende slik at omfanget av byggemeldinger reduseres til et minimum ved utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget og arbeidstegninger.

Tidlige planfaser

Generelt

Det er nødvendig med teknisk planlegging ved utarbeidelse av oversikts- og reguleringsplaner. I denne håndboken inngår tekniske tegninger som grunnlag for reguleringsplaner. Det vises til veileder fra Vegdirektoratet; Reguleringsplaner for vegtiltak.

Viktige føringer ved utarbeidelse av reguleringsplaner for vegtiltak er:

Rettsgrunnlag for å erverve nødvendig grunn og rettigheter.

Kostnadsoverslag med nøyaktighet på ± 10 %.

Framstillingen skal være slik at de berørte får forståelse av hvordan forholdene vil bli etter gjennomføringen.

Dette betyr at geometrisk vegutforming skal avklares i forbindelse med reguleringsplanen, og bare unntaksvis skal det i byggefasen være nødvendig med vesentlige planendringer i forhold til reguleringsplanen. Kravet til nøyaktighet på kostnadsoverslag vil ofte være dimensjonerende for hvor langt prosjekteringen skal drives i reguleringsplansarbeidet. - - -

- - - Håndbok R700 Tegningsgrunnlag Nettutgave juni 2007

Tegninger og digitale grunnlag

Tekniske tegninger og illustrasjoner skal i første rekke brukes for å gjøre det lettere å forstå hvordan forholdene vil bli ved ferdigstillelse. Dette materialet vil normalt ikke være en del av den rettslig bindene planen.

Det kan imidlertid også være aktuelt med henvisninger i reguleringsbestemmelsene til tekniske tegninger i planheftets illustrasjonsdel. Konsekvenser av dette er at tegningene blir rettslig bindene på lik linje med reguleringsplankartet og reguleringsbestemmelsene. Eksempler på tegninger som det vil være særlig aktuelt å knytte rettsvirkninger til, er tekniske tegninger for avkjørsler, bruer og støytiltak. Beplantningsplaner kan det også være aktuelt å vise til i reguleringsbestemmelsene, men en bør være oppmerksom på at det kan være uheldig å knytte rettsvirkninger til detaljerte beplantningsplaner. Dette har sammenheng med at det sjelden er foretatt såpass grundige forhåndsundersøkelser at utplantning kan bli helt i samsvar med slike planer.

I tillegg til tekniske tegninger og illustrasjoner, er det aktuelt å utarbeide tredimensjonale modeller. Slike modeller gir berørte et svært godt bilde av hvordan forholdene vil bli ved ferdigstillelse, og vil dessuten i arbeidsfasen kunne gi vegplanleggeren viktig informasjon om tiltakets innvirkning på landskapet. Se også kapittel 1.1.7 ”Tegninger for de ulike plantypene”.

De samme tegnetekniske retningslinjer gjelder for Tekniske tegninger for reguleringsplanen som for tegningsdelen av konkurransegrunnlaget.

Kravene i PROF gjelder også tidlige planfaser, se kapittel 1.0.4 ”Dataflyt og digitale leveranser: PROF (Prosjektdataflyt)”. Antall tegninger og detaljeringsgrad er vanligvis større for konkurransegrunnlag/arbeidstegninger enn for reguleringsplaner.

Bygging

Generelt

Dersom annet ikke er bestemt, skal kontrakt med entreprenøren baseres på reglene i Håndbok R763 Konkurransegrunnlag. For planlegging og gjennom-føring for øvrig vises det til Håndbok R760 Styring av investerings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt.

Konkurransegrunnlaget skal inneholde alle beskrivelser, tegninger og digitale grunnlag som er nødvendige for å gjennomføre anlegget, og skal:

danne grunnlag for fullstendig kostnadsberegning.

danne grunnlag for kontrakt med entreprenør.

danne grunnlag for oppfølging og kontroll i byggeperioden.

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og arbeidstegninger krever grundig kjennskap til reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsenes innhold og intensjoner, slik at disse kan ivaretas fram til ferdig veg.

Andre dokumenter/Spesialrapporter

I tillegg til beskrivelsesdel og tegningsdel kan det være nødvendig å supplere konkurransegrunnlaget med ulike spesialrapporter:

Geotekniske og geologiske rapporter (se kapittel 2.22 ”V-tegninger - Geoteknikk og geologi”)

Værrapporter

Miljørapporter

Annet

Disse dokumentene skal beskrive de faktiske forhold så langt byggherren har kjennskap til. Et godt prinsipp er å innarbeide opplysningene/byggherrens krav i den beskrivende del av konkurransegrunnlaget og tegningene, i stedet for å vise til/legge ved spesialrapporter.

Tegninger og digitalt grunnlag

Tegningene i byggefasen baseres på tegningene fra reguleringsplanen. I forbindelse med bygging skiller en på tilbudstegninger og arbeidstegninger. Typisk vil tilbudstegninger inngå i konkurransegrunnlaget som går ut til entreprenør som grunnlag for levering av tilbud, mens arbeidstegninger legges til grunn for byggingen av prosjektet. Ofte vil tilbudstegninger suppleres og detaljeres ytterligere forut for bygging. I andre tilfeller er tilbudstegningene detaljert godt nok til at de kan benyttes som arbeidstegninger. Se kapittel 1.1.5 ”Datering og revisjon av tegninger” for regler om datering og revisjon av tilbudstegninger og arbeidstegninger.- - - - - - -

Digitale modeller og grunnlagsdata inngår i konkurransegrunnlaget. De digitale modellene og grunnlagsdata er utgangspunktet for prosjekteringen i byggefasen. PROF stiller krav til utarbeidelse av digitale modeller og grunnlag.

For enkelte kontrakter har entreprenøren ansvaret for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for hele eller deler av kontraktsarbeidet.

Sluttdokumentasjon

Generelt

Det vises til Håndbok R760 Styring av investerings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt, for nærmere beskri-velse av hvilke sluttdokumenter som skal utarbeides og hva denne dokumentasjonen skal inneholde. Der hvor det finnes forvaltningssystemer, skal sluttdoku-mentasjonen harmoniseres mot slike systemer.

Tegninger og digitalt grunnlag

Ved overlevering (fra byggherre til distrikt) utarbeides som utført-tegninger (ferdigvegtegninger) basert på siste versjon av arbeidstegningene.

Som utført-tegningene skal vise hva som er bygget. Alt som er endret skal registreres/måles inn og nye data skal erstatte de gamle/endrede. Dette gjelder både for kartdelen og tabeller. Som utført-tegningene gis ny dato i tittelfeltet, ikke i revisjonstabellen.

Det skal utarbeides som utført-tegninger av de fleste arbeidstegningene, vanligvis med unntak av tverrprofilene, faseplanene, detaljerte mengdeoversikter og andre ”hjelpetegninger”.

Det skal leveres digitale modeller som er oppdaterte med alle endringer fra byggefasen i forhold til planlagte modeller. Modellenes innhold og format skal stemme overens med det som til en hver tid er beskrevet i PROF.

Modellene og som utført-tegninger er grunnlag for FDV-dokumentasjon (FDV= Forvaltning, Drift og Vedlikehold), samt informasjon som skal overføres til Nasjonal vegdatabank (NVDB), kartverket og andre databaser.

1.0.8 Arkivering av tegninger og digitalt grunnlag

Det vises til arkivloven med forskrifter, samt til Vegvesenets interne regelverk. PROF stiller konkrete krav til formater og systemer som skal benyttes ved arkivering av digitale tegninger, grunnlagsdata, modeller, rapporter og dokumenter. Følgende tegninger skal arkiveres:

Tegninger knyttet til planer som bringes fram til vedtak i henhold til plan- og bygningsloven:

Vedtatt plan (fylkesdel-/kommunedel- eller reguleringsplan).

Forprosjekt og lignende (når dette er sluttbehandlet av siste instans og det er fattet en avgjørelse eller et vedtak).

Teknisk grunnlag for planene.

Illustrasjoner, skisser og lignende (som lages i tilknytning til beslutningsgrunnlaget).

Tegninger knyttet til prosjektgjennomføringen (anleggsdokumentasjon):

Tegningsdelen av konkurransegrunnlag/kontrakt ved entrepriser.

Som utført-tegninger (ferdigvegtegninger).

Hvis det ikke er utarbeidet som utført-tegninger, skal siste revisjon av arbeidstegningene arkiveres.

Presentasjon av tegninger

Sammenhengen mellom tegninger og modell

Hovedsakelig benyttes digitale verktøy ved planlegging av veger og gater, og mange av tegningene hentes ut fra en digital modell. Krav til innhold og presentasjon av tegninger i denne håndboken er uavhengige av om tegningen er basert på digital modell eller ikke. For krav til datateknisk utarbeidelse av tegninger og modeller vises det til PROF.

2D-tegninger, som tegningseksemplene i denne håndboken er, viser objekters geometri, egenskaper og geografisk plassering.

Hvis det er avvik mellom tegninger og modeller skal det framgå av tegningene og i infofilen.

Kartgrunnlag

Kartgrunnlaget skal være av en slik kvalitet at planinnholdet kan stedfestes nøyaktig. Tegningene presenteres på kartgrunnlag i målestokk som oppgitt i denne normalen. Hvis spesielle grunner tilsier det kan andre målestokker benyttes. Det anbefales at kartgrunnlaget dempes på temategninger slik at det aktuelle temaet tydelig framgår. Kartframstilling for øvrig (tegn, symboler og lignende) utføres i henhold til Norsk Standard. Usikre koter og markslag bør framgå.

Tegningsoppbygging

Tegningene skal ha enhetlig oppbygging med lik praksis over hele landet.

Følgende hovedprinsipper legges til grunn:

Lik struktur for de ulike plantyper.

Tydelig framstilling av tegningens tema.

Begrense gjentakelse av samme tema på de ulike tegninger.

Både tegninger og digitale data skal kvalitetssikres.

Infofil skal benyttes ved overlevering av digitale data.

Det skal under tegningsproduksjonen kontrolleres at temaene ikke er i konflikt med hverandre. Q-tegninger (”Konflikttema”) bør produseres hvis det er fare for dette, og i den grad det er hensiktsmessig bør 3D- modeller benyttes i kvalitetssikringen. - - - - -

Lesbarhet

Tegninger vil bli lest av både fagpersoner og lekfolk. Det er derfor viktig at følgende prinsipper legges til grunn:

Tegningene skal utarbeides slik at risiko for feiltolkning minimeres.

Tegningene skal være lett lesbare og ikke overlesses med informasjon.

Tegningene skal være godt lesbare uavhengig av arkformat (som regel A1 og/eller A3).

Tekst og symboler skal plasseres slik at opplysninger ikke tildekkes eller på annen måte kommer i konflikt med hverandre.

Datering og revisjon av tegninger

Tekniske tegninger for reguleringsplaner

Ferdig utarbeidet tekniske tegninger dateres med felles dato. Revisjonsbokstav skal ikke benyttes. I tittelfeltet skal det stå: ”Reguleringsplan”.

Prosjekteringsfasen fram til og med konkur-ransegrunnlag

Tilbudstegninger i konkurransegrunnlaget dateres med felles dato når tegningene godkjennes. Revisjonsbokstav skal ikke benyttes. I tittelfeltet skal det stå: ”Konkurransegrunnlag”.

Under bygging (Arbeidstegninger)

Tilbudstegninger skifter status til arbeidstegninger når de benyttes ved bygging. Det er ikke nødvendig å revidere tittelfeltet til tilbudstegninger bare fordi de skifter status til arbeidstegninger. Hvis det er behov for å endre enkelte tegninger, gjennomføres en tegningsrevisjon. Revisjonsbokstav og revisjonsdato skal benyttes. Ved revisjoner føres revisjonsdata inn i revisjonstabellen øverst i tittelfeltet. Hoveddato i tittelfeltet forblir konstant for tilbudstegningene helt til som utført-tegninger skal utarbeides.

I tittelfeltet står det fortsatt ”Konkurransegrunnlag” hvis tilbudstegningen ikke er endret. Ved endring av tegninger og utarbeidelse av nye tegninger skal det stå ”Arbeidstegninger” i tittelfeltet til de endrede/nye tegningene.

Revisjoner skal presenteres på den første temategningen de er vist på. Dette gjøres ved:

Bruk av skyer/bobler rundt endringene (hvis det er hensiktsmessig).

Ny revisjonsbokstav i tittelfeltet med forklarende tekst.

Ved neste revisjon fjernes skyene/boblene for forrige revisjon. Revisjonsbokstav og forklaring øverst på tittelfeltet skal beholdes.

Strekpunktene over gjentas for hver ny revisjon. (Se tegningseksempel G105 og M001/M101.)

For K-tegninger gjelder spesielle regler for godkjenning i Vegdirektoratet.

Som utført-tegninger

Kalles for ”Som utført” i tittelfeltet. Som utført-tegningene gis felles dato (sluttdato) og ikke revisjonsbokstav.

Tegningsnøkkel

Tegningsnøkkelen skal benyttes for all tegnings-produksjon innen teknisk planlegging for veg- og gatebygging. Oppgitt målestokk gjelder for tegninger i A1-format. De fleste tegningsnøklene er like og om-fatter samme tema som i forrige utgave av Håndbok R700 (1990-utgaven). Noen endringer er imidlertid foretatt, og dette er hovedsakelig at:

P - ”Mengder” omfatter nå alle mengdetegninger (også det som tidligere ble vist på R- og S-tegninger).

Q - ”Konflikttema” er ny.

R og S er omdisponert til bruk for andre etater.

Z - ”Risikofylte arbeider” er ny.

Det er også gjort noen mindre forandringer angående titler og grensesnitt mellom de ulike tegningene.

A Forside (med kart/ortofoto) og tegningsliste (Eventuelt innholdsfortegnelse.)

B Oversikt - plan og profil (Eller bare plan.)

C Primærveg - plan og profil

D Sekundærveg - plan og profil (Eller bare profil.)

E Vegkryss og avkjørsler, inkludert busslommer, rasteplasser, parkeringsplasser m.m..

F Normalprofiler og overbygning

G Drenering og vannbehandling (Kan slås sammen med H-tegningene og betegnes med GH.)

H VA-ledninger, eksisterende ledninger, omlegginger og nyanlegg. (Kan slås sammen med G-tegningene og betegnes med GH.)

I Kabler og linjer, eksisterende kabler og linjer, omlegginger og nyanlegg. (Kan slås sammen med N-tegningene og betegnes med IN.)

J Byggetekniske detaljer, kantstein, rekkverk, mindre støttemurer, støyskjermer, gjerder.

K Konstruksjoner, bruer, underganger, kulverter, store støttemurer, tunnelportaler, tunnelkonstruksjoner, rasoverbygg, ferjekaier, brurekkverk.

L Skilt og oppmerking

M Signalanlegg

N Belysning (Kan slås sammen med I-tegningene og betegnes med IN.)

O Formgiving og vegetasjon

P Mengder, masseprofil, massediagram, mengdeoppstilling og mengdesammendrag.

Q Konflikttema

R Til disposisjon (For andre etater.)

S Til disposisjon (For andre etater.)

T Visuell presentasjon

U Tverrprofiler

V Geoteknikk og geologi

W Grunnerverv

X Ytre miljø og naturressurser

Y Faseplaner

Z Risikofylte arbeider

Tegninger for de ulike plantypene

I kapittel 2 ”Tegningsdel” blir det vist, med tekst og eksempler, hva de ulike tekniske tegningene bør inneholde og hvordan disse bør presenteres.

Teksten for hver tegningstype er delt i 3 hovedavsnitt:

Generelt

Tekniske tegninger for reguleringsplaner

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

Plantype går fram av tittelfeltet til de enkelte tegningene. De fleste eksemplene er fra konkurransegrunnlag.

For framstilling av planer etter plan- og bygningsloven vises det til veiledere utgitt av Miljøverndepartementet. Det vises også til veileder fra Vegdirektoratet; Reguleringsplaner for vegtiltak. Tekniske tegninger som grunnlag for reguleringsplaner bør for øvrig være detaljert og utfyllende slik at omfanget av byggemeldinger reduseres til et minimum ved utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget/arbeidstegninger. Se kapittel 1.0.1 ”Forholdet til plan- og bygningsloven og andre lover”.

Opplistingen nedenfor viser hvilke tegninger som normalt inngår for de ulike plantyper.

X : Inngår vanligvis ( ) : Kan inngå - : Inngår vanligvis ikke Anm: Se Kommentar- - -

Tittelfelt

Vedlegg 1 ”Tittelfelt” viser standard tittelfelt som skal benyttes for alle tegninger, også for tverrprofiler. Tittelfeltet plasseres i nedre høyre hjørne av tegningen. (Bredden og høyden på tittelfeltet i A1-format er henholdsvis 165 og 80 millimeter.) På U-tegninger (”Tverrprofiler”) er det for øvrig lagt til rette for å vri tittelfeltet 90 grader av praktiske årsaker. Se tegningseksempel U101 og U201. Dette gjelder kun U-tegningene.

| Nøkkel |  | Tegningstype | PLANTYPE |  |  |  |  |  |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Reg.plan |  |  |  |  |  |  |  | Konk.-grunnlag | Som utført |
| A | Forside |  |  | X |  | X |  |  | X |  |
| A | Tegningsliste |  |  | X |  | X |  |  | X |  |
| B | Oversikt - plan og profil |  |  | X |  | X |  |  | X |  |
| C | Primærveg - plan og profil |  |  | X |  | X |  |  | X |  |
| D | Sekundærveg - plan og profil |  |  | X |  | X |  |  | X |  |
| E |  | Vegkryss og avkjørsler | Anm |  | X |  |  | X |  | Kun typetegninger |
| F | Normalprofiler og overbygning |  |  | X |  | X |  |  | X |  |
| G |  | Drenering og vannbehandling | ( ) |  | X |  |  | X |  | Kan slås sammen med H |
| H |  | VA-ledninger | ( ) |  | X |  |  | X |  | Kan slås sammen med G |
| I |  | Kabler og linjer | ( ) |  | X |  |  | X |  | Ofte sammenslåing med N |
| J |  | Byggetekniske detaljer | Anm |  | X |  |  | X |  | Kun ved spesiell utforming |
| K |  | Konstruksjoner | Anm |  | X |  |  | X |  | Forprosjekt |
| L |  | Skilt og oppmerking | Anm |  | X |  |  | X |  | Forenklet skiltplan |
| M |  | Signalanlegg | Anm |  | X |  |  | X |  | Ved spesiell utforming |
| N |  | Belysning | Anm |  | X |  |  | X |  | Kun ved spesiell utforming Ofte sammenslåing med I |
| O | Formgiving og vegetasjon |  |  | X |  | X |  |  | X |  |
| P | Mengder |  |  | ( ) |  | X |  |  | - |  |
| Q |  | Konflikttema | - |  | Anm |  |  | - |  | Ved behov |
| R |  | Til disposisjon | Anm |  | Anm |  |  | Anm |  | Benyttes av andre etater |
| S |  | Til disposisjon | Anm |  | Anm |  |  | Anm |  | Benyttes av andre etater |
| T | Visuell presentasjon |  |  | X |  | ( ) |  |  | - |  |
| U | Tverrprofiler |  |  | X |  | X |  |  | ( ) |  |
| V |  | Geoteknikk og geologi | Anm |  | Anm |  |  | Anm |  | Egne rapporter i tillegg |
| W |  | Grunnerverv | X |  | X |  |  | Anm |  | Eget grunnervervssystem |
| X | Ytre miljø og naturressurser |  |  | X |  | X |  |  | X |  |
| Y |  | Faseplaner | Anm |  | X |  |  | - |  | Forenklet faseplan |
| Z | Risikofylte arbeider |  |  | ( ) |  | X |  |  | ( ) |  |

B-tegninger

Oversikt - plan og profil

Generelt

B-tegningene skal gi oversikt over prosjektets geografiske plassering og utstrekning. Tekst på tegningene skal være lett lesbar. Tradisjonelt viser nedre halvdel av tegningen plandelen og øvre halvdel lengdeprofilet, men B-tegninger kan også utformes med kun plandel eller lengdeprofil.

Plan

Aktuelle tema:

- Vegtraseen

- Omlegginger av offentlig og privat vegnett

- Over- og underganger

- Konstruksjoner og byggverk

- Større omlegginger av ledninger, kabler og linjer

- Plandelen kan vises på kart og ortofoto.

- Deponiplasser

- Entreprisegrenser

- Bakkeplaneringer

- Sidetak

- Riggområder

- Anleggsveger.

- Områder som dekkes av de enkelte C- og D-tegninger med tegningsnummer.

Målestokk:

Normalt 1:5000.

Avhengig av prosjektets kompleksitet og mengden informasjon som skal vises kan annen målestokk velges.

Tekst

- Kommunegrenser

- Kommune-/fylkesnavn

- Aktuelle stedsnavn.

- Profilnummer angis minst for hver 500-meter.

- Bruer og tunneler bør angis med navn.

Profil (øvre del)

Det er valgfritt å ta med profildelen.

Aktuelle tema

Tilsvarende linjepålegg som for C-tegningene.

Tabellen i lengdeprofilet viser færre tema enn tabellen på C- og D-tegningene.

Profilnummer og horisontalkurvatur.

Målestokk

Dersom planen presenteres i målestokk 1:5000, er det hensiktsmessig å velge 1:1000 som vertikalmålestokk for å få lik helning for samme stigning på B- og C-tegningene. Stigninger angis i prosent, med 2 desimaler, med (+) eller (–) sett i stigende profilretning (+ kan sløyfes).

Tekniske tegninger for reguleringsplaner

B-tegningene utarbeides med både plan- og profildel.

Eiendomsgrenser kan angis, forutsatt at tegningen ikke blir uoversiktlig.

C-tegninger

Primærveg - plan og profil

Generelt

Normalt skal vegen modelleres med 3D-geometri, og 3D-modellene skal vedlegges konkurransegrunnlag og benyttes i byggefasen.

Planmyndigheter stiller krav om tegninger i plansaker, derfor må det utarbeides C-tegninger i prosjektfasene kommunedelplan og reguleringsplan. I øvrige prosjektfaser kan det utarbeides C-tegninger til informasjon når det vurderes hensiktsmessig.

Tradisjonelt viser nedre halvdel av C-tegningen plan, og øvre del viser lengdeprofilet.

Alternativt kan hele tegningen anvendes til å vise plansituasjon. Dette kan for eksempel være aktuelt ved større kryss.

Både i plan- og profildelen skal det påsees at ny linjeføring dras tilstrekkelig inn på tilstøtende veger slik at linjene tangerer hverandre fullstendig.

Plan (nedre del)

Planen bør vanligvis framstilles i målestokk 1:1000, men for kompliserte anlegg bør målestokk l:500 brukes. Kartet skal ha koordinatnett (eventuelt koordinatkryss eller tilsvarende), og ekvidistanse l meter (eventuelt 0,5 m i målestokk 1:500). Opplysningene på kartet skal kontrolleres for nye hus, endret markslag og lignende.

Profil (øvre del)

Lengdeprofilet viser profilnummer, horisontalkurvatur, breddeutvidelse, tverrfall, profilhøyde og terrenghøyde.

Rubrikkene for profilhøyde og terrenghøyde skal fylles ut.

Tverrfall angis i prosent. Tverrfallsdiagram tegnes i målestokk slik at 1 % tilsvarer 2 mm. Breddeutvidelse angis grafisk med tilhørende verdier. Den tegnes med fast avstand. Det samme gjelder horisontalkurvatur. Kurvepunktene stiples inn vertikalt. Profilnummer føres på for hver 100. meter (eventuelt hver 50. meter i målestokk i 1:500). Lengdeprofil for eventuelle sideveger kan tas med på C-tegningene, dersom det ikke lages egne D-tegninger.

Tekniske tegninger for reguleringsplaner

C-tegningene er reguleringsplanens viktigste tegninger. Unngå å ta med for mye informasjon på C-tegningene, suppler heller med tegningstyper som viser andre fagtema.

Vegutformingen skal detaljeres så langt i tekniske tegninger for reguleringsplanen, at det bare unntaksvis (hvis tiltaket endrer karakter eller reguleringsplanen utfordres) skal være behov for å

endre veggeometrien ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag og arbeidstegninger.

Plan (nedre del)

Følgende skal gå fram av plankartet og/eller reguleringsbestemmelsene:

Vegområdet, det vil si areal til:

Kjørebane

Vegskuldre

Vegkryss

Gang-/sykkelveger

Planskilte krysninger

Bruer

Tunneler

Skråningsutslag

Støttemurer

Avkjørsler med klassifisering for type kjøretøy. Se tegningseksempel E401 og vedlegg 3 ”Tegnforklaring, symboler og farger”.

Felles kjøre- og gangadkomster

Private veger

Eiendommer vises med:

Eiendomsgrenser

Eiendommenes gårds- og bruksnummer

Navn på grunneier

Bygg og andre objekter som forutsettes fjernet.

Bygninger som inngår i planen.

Byggegrenser

Frisiktsoner

Støyskjermer og støyvoller

Områder for massetak og massedeponier.

Motfyllinger, avlastningsområder og ledevoller.

Bakkeplaneringstiltak.

Områder som skal beplantes eller hvor eksisterende vegetasjon skal bevares.

Profil (øvre del)

Her vises:

Eksisterende terreng i vegens senterlinje.

Vegens lengdeprofil med nødvendige geometriske data.

Stigninger angis i prosent med (+) eller (–) sett i stigende profilretning (+ kan sløyfes).

Senterlinje for kryssende veger, baner og tilsluttende veger.

Bruer og underganger med angivelse av blant annet fri høyde og bredde.

Plassering av stikkrenner med angitt dimensjon.

C-tegning til andre formål

Plan (nedre del)

Aktuelle tema:

Vegens senterlinje med nødvendige geometriske data og profilnummer.

Vegkanter (skulderkant).

Kjørebanekanter (utelates dersom skulderen er smalere enn l,0 m).

Veggrøfter og terrenggrøfter.

Skjæringer og fyllinger.

Bakkeplanering og motfyllinger.

Støyskjermer og støyvoller.

Vegkryss, trafikkdelere og tilsluttende veger.

Stenging av eksisterende avkjørsler.

Gang-/sykkelveger, busslommer og rasteplasser.

Støttemurer

Rekkverk og gjerder/viltgjerder

Bruer, underganger og andre spesielle byggverk som krever byggemelding.

Omlegging av bekker og elver, samt eksisterende bekker og elvedrag.

Riggområder, byggegrop, midlertidige omlegginger og anleggsveger (kun arealmessig konsekvens, ikke geometriplan)

Landskapsforming av generell karakter, konferer kapittel 2.15 ”O-tegninger – Formgiving og vegetasjon”

Klausulert areal (for eksempel i forbindelse med frisikt)

Kulturminner/konstruksjoner/hus og annet som er vernet. (Konferer kapittel 2.24 ”X-tegninger –Ytre miljø og naturressurser” og kapittel 2.26”Z-tegninger – Risikofylte arbeider”.)

Polygonpunkter eller eventuelle punkter for sikring av linjen

Stedsnavn

Vegnummer og vegnavn på alle vegerEiendomsgrenser/gårds- og bruksnummer

Byggegrenser

Profil (øvre del)

Aktuelle tema:

Eksisterende terreng i vegens senterlinje (eventuelt for annen definert linje), fjell og jord markeres med egne strektyper. Det kan også vises ytterligere differensiering av massetyper på terrengprofilet, eksempelvis matjord og vegetasjonsdekke.

Vegens lengdeprofil med nødvendige geometriske data som for eksempel vertikalvinkelpunkter med angivelse av profilnummer og høyde.

Stigninger angis i prosent med (+) eller (–) sett i stigende profilretning (+ kan sløyfes).

Senterlinje for kryssende veger, baner og tilsluttende veger.

Bruer og underganger med angivelse av fri høyde og bredde, søyleplassering med mer.

- Stikkrenner med angitt dimensjon og kote innløp og utløp ved enkle anlegg som ikke krever G-tegning.

D-tegninger

Sekundærveg – plan og profil

Generelt

- D-tegningene skal benyttes for det sekundære vegnettet (sideveger, ramper, gang-/sykkelveger med mer).

- D-tegningene er innholdsmessig identisk med C-tegningene. Plandelen kan sløyfes der sekundærvegene er vist i sin helhet (i plan) på C-tegningene. Da kan både øvre og nedre del benyttes til lengdeprofiler.

- Der det er komplisert veggeometri, for eksempel i store kryssområder, bør det lages to separate D-tegninger hvor plandelen er på en tegning og profildelen på en annen tegning.

Tekniske tegninger for reguleringsplaner

- Som for C-tegninger.

E-tegninger

Vegkryss og avkjørsler

Generelt

Plassering av vegkryss, avkjørsler, busslommer, havarinisjer, rasteplasser med mer vises på C- og/eller D-tegningene. Detaljer av disse vises på E-tegningene.

Målestokken bør normalt være 1:200. En annen målestokk kan vurderes for å slippe oppdeling av krysset på flere tegninger. Dersom C-tegningene er laget i målestokk 1:500, kan det være aktuelt å lage E-tegningene i samme målestokk.

2.5.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner

Typetegning for avkjørsler, se tegnings-eksempel E401, bør inngå, da brukstillatelse og utforming av avkjørsler er av stor interesse for de berørte parter.

Detaljer angående kryssutforming utarbeides som en del av konkurransegrunnlag og arbeidstegninger, men bør også inngå i tekniske tegninger for reguleringsplanen hvis det er behov for illustrering/visuell presentasjon av estetikk, arealinngrep eller lignende.

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

Vegkryss

Tegning for geometrisk utforming av kryss skal vise:

Senterlinjer i kryssområdet påført kurvepunkter, kurvatur og stasjonering.

Alle andre koordinatbestemte linjer med nødvendige geometriske data.

Tegning for geometrisk utforming av kryss bør vise:

Utforming av trafikkøyer

Plassering og høyder for belegnings-/kantstein

Kurveradier

Høydeplan, alternativt koteplan (Det skal framgå av bestillingen hvis det skal lages koteplan.)

Andre detaljer som det er viktig å ta med.

Linjeberegningene bør systematiseres, for eksempel ved nummerering av linjene på planen.

Avkjørsler

Tegningseksempel E401, tilpasset prosjektet, tas med. Målestokken velges slik at detaljer kommer tydelig fram. På C- og D-tegningene skal avkjørsler angis med avkjøringstype (se tabell på tegningseksempel E401). For avkjørsler som skal tilpasses eksisterende forhold, er overnevnte krav tilstrekkelig. Dreier det seg om en større omlegging av en avkjørsel, skal det i tillegg vises lengdeprofil på C-, eventuelt D-tegningene.

Busslomme, havarinisje, rasteplass med mer

Dersom en har busslommer, havarinisjer, rasteplasser eller lignende i konkurransegrunnlaget og/eller på arbeidstegning bør en typetegning lages (se tegningseksempel E401). Tegningen bør inneholde alle nødvendige mål som: lengder, bredder, tverrfall, kantsteinplassering, kantsteinhøyder med mer.

J-tegninger

Byggetekniske detaljer

Generelt

- På J-tegningene vises byggetekniske detaljer av mindre og hovedsakelig standardiserte byggekonstruksjoner.

Tekniske tegninger for reguleringsplaner

- For å unngå videre byggesaksbehandling er det hensiktsmessig å ta med J-tegninger som viser estetisk utforming og materialvalg for murer, støyskjermer og lignende.

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

- J-tegningene bør vise type, plassering, nedføringer med mer av blant annet:

- Rekkverk (det vises til Håndbok N101 Rekkverk).Gjerder/viltgjerder.Kantstein og mindre murer.Støyskjermer.

- J-tegningene bør også vise byggetekniske detaljer av for eksempel trafikkøyers oppbygging. (Se tegnings-eksempel J401.)

- Vedrørende detaljeringsgrad se eksempelet for støyskjerm under samt tilhørende eksempler.

Støyskjerm

- Generelt skal støyskjermer/støyvoller vises på C-tegningene (eventuelt D-tegningene), mens detaljene for selve byggingen bør vises på J-tegningene.

- Tegningene skal inneholde:

- Plan og profil av skjerm/voll

- Skjermtype med nødvendig spesifisering av byggetekniske detaljer

- Søyler

- Fundamentering.

- Tilpasninger til eksisterende terreng.

- Tverrprofiler (kan eventuelt vises på U-tegninger).

2.11 K-tegninger

Konstruksjoner

2.11.1 Generelt

K-tegningene omfatter byggverk som vegbruer, gang- /sykkelbruer, underganger, kulverter, tunnelportaler, tunnelkonstruksjoner, rasoverbygg, store støttemu-rer, ferjekaier og andre konstruksjoner i henhold til Håndbok N400 Bruprosjektering.

2.11.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner

Hvis utformingen av slike byggverk har interesse for offentligheten i forbindelse med behandling av reguleringsplanen, skal forprosjekt legges fram. Selv om konstruksjonene ikke har spesiell offentlig interesse, men representerer store kostnader, skal det utarbeides forprosjekt.

Forprosjekt for byggverk

Forprosjekt for ei bru omfatter normalt en oversiktstegning (K-tegning). Det samme gjelder for de øvrige byggverkstypene. I spesielle tilfeller kan det være nødvendig med supplerende tegninger. Detaljeringsgraden tilpasses byggverkets størrelse og kompleksitet, men begrenses ut fra behovet i planprosessen.

Oversiktstegning

Oversiktstegningen skal omfatte følgende (se tegningseksempel K201 og K401):

Veglinjedata

Oppriss

Plan

Typisk(e) snitt

Merknader med henvisninger

Veglinjedata bør vises i tabellform som plasseres over opprisset. Følgende data skal framgå:

Profilnummer, profilhøyder, vertikal- og horisontalkurvatur og tverrfall. Konstant tverrfall kan alternativt kun vises på tverrsnittet.

Eventuell breddeutvidelse skal også vises i tabellen.

Oppriss skal vise:

Konstruksjonstype og fundamentering.

Akseplassering for søyler, landkar, lagre og fugekonstruksjoner.

Over sjøfarvann: Middelvannstand (MV) og høyeste astronomiske tidevann (HAT)

Største og minste fri høyde over HAT

For seilløp: Beliggenhet, fri bredde og fri høyde over HAT

Over vassdrag: Høyeste observerte vannstand (flom) med tilhørende årstall og minste fri høyde. Dessuten angis tilgjengelige data om for eksempel laveste vannstand, høyeste og laveste regulerte vannstand.

Over veg eller jernbane: Minste fri høyde mellom underkant konstruksjon og overkant underliggende veg eller skinnegang.

For konstruksjoner som er vanskelige å framstille i oppriss, kan opprisset erstattes med et vertikalt lengdesnitt i senterlinje.

Det bør legges opp til å gi digitale utsettingsdata til entreprenører. Konferer kapittel 1.0.4 ”Dataflyt og digitale leveranser: PROF (Prosjektdataflyt)”.

Plan skal vise:

Konstruksjonens plassering i forhold til omgivelsene og nordretning (nordpil).

Kjørefelt, skuldre, midtdeler, fortau eller gang-/sykkelbane, kantdragere og breddeutvidelse.

Opplagerlinjer for landkar og pilarer med angivelse av skjevhet.

For bruer over vassdrag: Strømretning og eventuell erosjonsbeskyttelse av skråninger og/eller fundamenter.

For overgangsbruer: Kryssende veg eller jernbanes senterlinje i forhold til veglinja (profilnummer) med skjevheter. Videre angis fri avstand fra senterlinje til nærmeste konstruksjonsdel som pilar, landkar og lignende.

Snitt skal vise:

Konstruksjonens typiske tverrsnitt med tilhørende konstruksjonshøyder. Ved flere spenn med vesentlig forskjellige tverrsnittyper eller -høyder, skal dette angis, om nødvendig med flere snitt.

Bredde og plassering av kjørefelt, skuldre, midtdeler, fortau eller gang-/sykkelbane, breddeutvidelse, rekkverksrom, fri avstand mellom føringer samt totalbredde.

Type rekkverk eller andre føringer.

Form på typiske pilarer eventuelt med snitt.

Merknadsfeltet på oversiktstegningen skal inneholde:

Vegtype, ÅDT og fartsgrenseHåndbok N400 Bruprosjektering (med revisjonsår)Typiske materialkvaliteterType belegning i kjørebane med dimensjonerende belegningsvekt.Henvisninger til andre tegninger eller annet ak-tuelt grunnlagsmateriale.Eventuelt påseilingslast fra skip. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - Håndbok R700 Tegningsgrunnlag Nettutgave juni 2007 67

2.11.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

Konkurransegrunnlag

I konkurransegrunnlaget, ved enhetspriskontrakt, skal det for de enkelte byggverk inngå:

Oversiktstegning

Formtegninger

Armeringstegninger

Eventuelle ståltegninger

Spennarmeringstegninger

Eventuelt andre detaljtegninger som er nødvendig for kostnadsoverslaget.

Oversiktstegningen skal ha samme innhold som står beskrevet i kapittel 2.11.2 ”Tekniske tegninger for reguleringsplaner”. Eventuelle fremmedinstallasjoner som telekabler, høyspentkabler, vann- og avløpsled-ninger skal også vises. Godkjenning av slike instal-lasjoner skal foreligge fra Vegdirektoratet før arbeider igangsettes, se håndbok N400 Bruprosjektering.

Øvrige tegninger skal entydig informere om og detal-jert vise det som er nødvendig for prissettingen. Merk-nadsfeltet skal vise materialkvaliteter, kontrollklasser og henvise til andre tegninger eller grunnlagsmateriale som er nødvendig for å forstå tegningen. Tegnings-eksemplene K202, K402 og K403 er eksempler på henholdsvis form- og armeringstegninger. Det vises også til håndbok N400 Bruprosjektering.

For store og/eller kompliserte byggverk kreves det minst teknisk delgodkjenning fra Vegdirektoratet før konkurransegrunnlaget kan sendes ut, se håndbok N400 Bruprosjektering. For mindre og/eller enklere anlegg har regionvegsjefen beslutningsmyndighet. Det vises til Håndbok R760 Styring av investerings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt.

For andre konkurranseformer, for eksempel totalentrepriser, kan tegningsgrunnlaget reduseres vesentlig, men det bør inneholde minst oversiktstegninger fra forprosjekter utarbeidet for detaljplanbehandlingen.

Arbeidstegninger

Abeidstegninger omfatter alle K-tegninger som er nødvendige for å beskrive det permanente byggverket.

For alle arbeidstegninger kreves det teknisk godkjen-ning fra Vegdirektoratet før arbeidene kan igangsettes, se håndbok N400 Bruprosjektering. Denne godkjenningen er uavhengig av om det er gitt teknisk del-godkjenning eller ikke.

Som utført-tegninger

Når byggverket er ferdigstilt, skal alle tegninger revideres i henhold til endelig utførelse. I tittelfeltet brukes betegnelsen ”Som utført”. Som utført-tegninger har felles dato (sluttdato) og ikke revisjonsbokstav.- - - - - -

2.15 O-tegninger

Formgiving og vegetasjon

2.15.1 Generelt

Det bør utarbeides egne O-tegninger for alle veganlegg. Tegningene skal bidra til at veganlegget får det ønskede utrykk som følge av riktig formgiving, terrengbehandling, jord- og plantevalg og estetiske vurderinger.

Plantegningene bør dekke hele prosjektets utstrekning, med utgangspunkt i C-tegningene. Eksisterende beplantning som skal bevares, bør avmerkes i tegningen eventuelt med krav til at beplantingen skal gjerdes inn gjennom hele byggeperioden. Arealer som skal tilsås, buskfelt og trær gis egnede skravurer, symboler og farger slik at de er lette å skille fra hverandre. For svært enkle anlegg kan formgiving og vegetasjon vises på C-tegning.

2.15.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner

Beplantning og andre større vegetasjonstiltak bør vises på egne O-tegninger. Terrengforming og beplantning av mindre omfang kan vises på C-tegningene. Tverrprofiler og perspektivtegninger kan ytterligere gi en god illustrasjon av forslag til (estetisk) utforming. Beplantningsplanen bør vise:

Eksisterende vegetasjon som skal bevares.

Hvilke arealer som skal beplantes, tilsås, steinsettes og lignende.

Vegetasjonstyper som for eksempel gress, buskrabatter og trær

Feltenes fall/helning

2.15.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

I plantegningene skal en kunne lese plantearter, planteavstander og antall planter. Nye terrengformer skal vises med stiplete koter. For at anleggets utrykk skal bli tydeligere, kan en for eksempel ta med steinsetting på O-tegningene, dog uten tekniske data som krumningsradier og dimensjonering, da dette går fram av E-tegningene. Det vil ofte være nødvendig med mer detaljerte plantegninger som viser plantesystemer for utvalgte buskfelt eller masseplantefelt. Dette bør da vises på egne tegninger med større målestokk.

Detaljtegningene skal vise byggetekniske detaljer som ikke framgår av plantegningene. Eksempler kan være oppbygging av jordlag, rotvennlig forsterkningslag, plantegrop og oppstøtting av trær. Det kan også være hensiktsmessig å vise snitt av plantefelt langs en veg, voll eller jordfylling for å illustrere hvordan feltet skal framstå.

Intensjonsbeskrivelse

Dette inngår i konkurransegrunnlaget og består av en tekstdel med henvisninger til O-tegningene eller oversiktstegninger som viser beplantning, møblering, belegning og belysning. I tekstdelen angis arter for hvert felt samt formålet og intensjonene med beplantningen. På plantegningen må feltene gis navn slik at en enkelt kan orientere seg.

Intensjonsbeskrivelsen skal forklare og begrunne de beslutninger som er tatt under planleggingen angående utforming, valg av plantearter og hvordan anlegget skal framstå over tid. Grøntanlegget vil utvikle seg i mange tiår etter åpningen, derfor er det viktig å beskrive plantenes endelige form og størrelse (som for eksempel om en buskplanting skal framstå som hekk eller vokse fritt). Intensjonsbeskrivelsen bør også omhandle møblering, belegning og belysning.- - - -

2.20 T-tegninger

Visuell presentasjon

2.20.1 Generelt

Beslutningstakere og berørte har ofte liten erfaring med å lese planer og kart. Det er derfor behov for presentasjonsmåter som gjør det lettere å forstå hva planene innebærer. Tiltakenes utforming og visuelle kvaliteter i forhold til omgivelsene er dessuten et viktig vurderingskriterium. Her er perspektivtegninger, inntegning på skråfoto og 3D-framstillinger gode hjelpemiddel.

Perspektiv/Skråfoto

Perspektivtegninger er et godt hjelpemiddel for blant annet å kunne vurdere linjeføringen og siktforhold. Dersom tverrprofilene forlenges ut fra kartet og suppleres med hus og eventuelt andre detaljer, gir T-tegningene et godt bilde av hvordan vegen vil ta seg ut i terrenget.

Vegutstyret er en viktig og dominerende del av veganlegget. Vegutstyret krever ofte ekstra arealer, og har store trafikkmessige og estetiske konsekvenser. Utstyret bør derfor tegnes inn på perspektivtegningene. Det samme gjelder vegetasjon, både ny og eventuelt eksisterende.

Skråfoto er en god illustrasjonsmåte og bør være med der det er praktisk mulig. Mange mennesker har liten trening i å lese en plan ut av et kart. På et skråfoto derimot, vil de fleste kjenne seg igjen og ser hvordan vegen ligger i terrenget.

3D

3-dimensjonal framstilling kan brukes som et aktivt verktøy til å vise alle stadier i utviklingen av et prosjekt, forandringer som skjer underveis kan visualiseres umiddelbart. Spesielt ved presentasjon av ferdige planer/ulike alternativ vil 3-dimensjonal framstilling være et nyttig supplement til tegninger.

2.20.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner

Visuell presentasjon er en viktig del av informasjonen til publikum ved folkemøte eller lignende.

2.20.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

3D-modell bør leveres som del av konkurransegrunnlaget og/eller som arbeidstegning, se vedlegg 4 ”PROF (Prosjektdataflyt)” med hensyn på krav til digitale leveranser.

2.21 U-tegninger

Tverrprofiler

2.21.1 Generelt

Vanligvis tegnes tverrprofilene i målestokk l:200, men andre målestokker kan også være aktuelle (1:100, 1:400). Tverrprofilene bør tegnes på ruteark.

Tverrprofilene skal kunne leses nedenfra eller fra høyre (konferer kapittel 2.05 ”Plassering av tekst”) avhengig av opptegningsmetode. Dette gjelder også tittelfeltet, se kapittel 1.1.8 ”Tittelfelt”.

Uansett opptegningsmetode gjelder følgende:

Profilene projiseres framover i linja og tegnes nedenfra og oppover på arket.

Avstanden mellom profilene på arket må være så stor at overlapping unngås.

Profilet tegnes i forhold til en kotehøyde som anføres på hel strek.

Profilnummeret skrives over profilet.

Tverrprofilene bør i størst mulig grad hentes ut fra 3D-vegmodell.

Der det er sideanlegg, gang-/sykkelveger, lokalveger og lignende, bør utstrekningen av tverrprofilene også ta med disse elementene. Tilsvarende for hele skjæringer og overgang fjell/jord der skjæringene er utenfor vanlig profilbegrensning.

2.21.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner

Hus, gjerder og lignende kan tegnes inn på profilene, eventuelt stiples inn på nærmeste profil. Støyskjermingstiltak kan også angis på tverrprofilene. Det er da naturlig å angi utendørs ekvivalentnivå ved fasaden medregnet dempningstiltak. Eksisterende vegetasjon og nyplanting kan også vises på tverrprofilene.

2.21.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

Massetype med tykkelser bør framgå i tverrprofilet (vegetasjonsdekke, matjord, myr, jord, fjell, dypsprengning). Hus, gjerder, rekkverk, lette masser, kabler og ledninger, murer, støyskjermer, formgivning, vegetasjon og lignende kan tegnes inn på profilene, eventuelt stiples inn på nærmeste profil.- - - -

L-tegninger

Skilt og oppmerking

Generelt

Grunnlag for L-tegningene er C-tegningene (eventuelt D- og E-tegningene). Grunnlaget bør dempes for å få skilt- og oppmerkingsplanen tydelig fram.

Vedrørende grensesnitt mot tegningstypene I (”Kabler og linjer”), M (”Signalanlegg”) og N (”Belysning”), konferer kapittel 2.9.1 ”Generelt”. Vedrørende konflikter mellom skilt, beplantning, VA-ledninger, ulike fundamenter med mer, konferer kapittel 2.17 ”Q-tegninger - Konflikttema”.

Tekniske tegninger for reguleringsplaner

Vanligvis er det ikke behov for å utarbeide skilt- og oppmerkingsplan, men en enklere skiltplan bør være med. Denne bør blant annet vise fartsgrenser, forbuds- og påbudsskilt samt private visningsskilt. Ved større omlegginger bør det også tas med visningsskilt for å vise midlertidige omkjøringsmuligheter.

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

SkiltplanSkiltplanen skal inneholde opplysninger om (det vises til Håndbok N300 Trafikkskilt, (5 deler)):

Skilttype (tegning).

Skiltnummer.

Skiltstørrelse (LS, MS, SS, eventuelt teksthøyde eller andre mål).

Folieklasse.

Skiltplassering. Ved portaler skal fundamentene koordinatbestemmes.

Merknad. Informasjon om for eksempel fundamenter, stolpetyper, montering, eventuelt annet utstyr og/eller kommentarer.

Det bør legges opp til å gi digitale utsettingsdata til entreprenører. Konferer kapittel 1.0.4 ”Dataflyt og digitale leveranser: PROF (Prosjektdataflyt)”.

Endelig skiltplassering bør helst vurderes ved befaring, eventuelt ved visuell presentasjon.

For kryssområder hvor skilt skal belyses er det viktig å vise framføring av strøm til disse, selv om dette også skal vises på N-tegning(er).

Det bør lages detaljtegninger av:

Grøftesnitt, fundamentering (eventuelt typebetegnel-se), plassering, opphenging (høyde over kjørebane/gangbane) og eventuelt andre detaljer. Det vises til Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr. Funksjons- og materialkrav.

Vegoppmerking

Vegoppmerkingen bør vises målestokkriktig når teg-ningene utarbeides i målestokk 1:200 eller 1:500. Lin-jenes dimensjoner som: linjetype, -lengde, -åpning, -bredde og –avstand bør vises (eventuelt i tabellform). Det bør også gis opplysninger om strekfarger og eventuell tekst, piler og andre symboler i vegbanen. Det vises til Håndbok N302 Vegoppmerking.

- - - - -

M-tegninger

Signalanlegg

Generelt

Grunnlag for M-tegningene er E-tegningene for-trinnsvis i målestokk 1:200. All informasjon som ikke har betydning for presentasjon av trafikk-signalanleggene og tilhørende anlegg i grunnen, bør fjernes fra grunnlaget. For planlegging og prosjektering av trafikksignalanlegg vises det til Håndbok N303 Trafikksignalanlegg og Håndbok V322 Trafikksignalanlegg. Planlegging, drift og vedlikehold.

Vedrørende grensesnitt mot tegningstypene I (”Kabler og linjer”), L (”Skilt og oppmerking”) og N (”Belysning”), konferer kapittel 2.9.1 ”Generelt”. Vedrørende konflikter mellom signalanlegg, beplantning, VA-ledninger, ulike fundamenter med mer, konferer kapittel 2.17 ”Q-tegninger - Konflikttema”.

M-tegningene deles opp i tre deltema der naturlig tegningsnummer er:

M001 som viser plandelen av anlegg i grunnen, for eksempel kummer, trekkerør og fundament.

M002 som viser detaljtegninger av elementer i grunnen.

M101 som viser det som er over bakken (blant annet signalstolper), samt ulike detektorer, kabler, signal- og detektorplan med mer.

For M-tegningene vil tegning M001 og M002 vise elementer som skal bygges som en del av veg-/gatebyggingen samt I-tema, mens M101 viser elementer som skal monteres som en del av ferdigstillelsen av signalanlegget. Som for I-tegningene, vil det som avgjør hvilken tegning (M001 eller M101) elementer skal tegnes på, være når arbeidene kommer til utførelse (som en del av grunnarbeidene eller som en del av de supplerende arbeidene).

For tegning M101 er det gjort et unntak vedrørende tegnforklaringen. Her bør hele tegnforklaringen for M-tegninger (som vist i vedlegg 3 ”Tegnforklaring, symboler og farger”) vises. Konferer tegningseksempel M101. Grunnen til dette er at det skal være enklere å lese og vurdere valg av signalanleggelementer.

Tekniske tegninger for reguleringsplaner

I tekniske tegninger for reguleringsplaner bør det utarbeides M001- og M101-tegninger som er detaljerte nok til å lage kostnadsoverslag samt eventuelt (ved spesiell utforming) å kunne vurdere stolpeoppsetting og signal- og faseplaner.

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

M-tegninger vil ofte benyttes av flere aktører; for etablering av anlegg i grunnen og for levering og montering av selve signalanlegget. Det utarbeides tegninger som dekker begge behovene.

Anlegg i grunnen

Normalt er det tilstrekkelig med én tegning for selve anleggene i grunnen. I tillegg skal det utarbeides nødvendige detaljtegninger av kummer, grøftesnitt og eventuelt fundamenter (det er ikke vist tegnings-eksempel på detaljtegning (M002), men prinsippet er som vist på tegningseksempel IN104).

M001 skal vise kummer med typeangivelse, kabelkanaler, trekkerør som kommer i tillegg til kummer vist på I-tegningene. Alternativt kan alle elementer på M001 framstilles på I-tegningene. Da vil tegningen hete IMxxx.

M002 skal vise detaljtegninger av kummer, grøftesnitt og fundamenter.

Signalleveranse

Det er normalt tilstrekkelig med én tegning for signalteknisk leveranse: M101 - stolpe- og kabelplan.

Tegningen(e) skal vise:

signal- og stolpeplassering

detektorer (også vist på M001)

kabelplan

signalgrupper

I tillegg til M101-tegning skal det også utarbeides egen dokumentasjon som viser prinsipiell faseplan, styrelogikk og styreparametere (vekslingsmatrise og lignende). Denne dokumentasjonen vises i regneark eller som utskrift fra beregningsprogram.

M101 viser plassering og retning for det enkelte signalhode. Tegningen viser også nøyaktig plassering av fotgjengertrykknapper, detektorsløyfer, videodetektorer inkludert detekteringsområde, radardetektorer, infrarød detektor samt eventuelt andre detektorer. Detektorene nummereres fortløpende for hver signalgruppe. Utstrekningen til sløyfedetektorer og detekteringsområde for videodetektorer målsettes.- - - -

M101 viser også alle kabler gjennom de enkelte trekkerørsforbindelser, eventuelt også fordelingen av kabler mellom de enkelte trekkerør samt plassering av styreskap og signalstolper inkludert nummerering av signalstolper.

Det bør legges opp til å gi digitale utsettingsdata til entreprenører. Konferer kapittel 1.0.4 ”Dataflyt og digitale leveranser: PROF (Prosjektdataflyt)”.

Alle anlegg skal ha et anleggsnummer som angis i tittelfeltet på M101.

Trafikkstyringssystem for tunnel og motorveg

Tegningene skal vise:

Kjørefeltsignaler

Signalanlegg med rødt stoppblinksignal og gult blinksignal

Variable skilt (vises både på L- og M-tegninger)

Detektorer

Kabelplan

Styrelogikk, faseplan og styreparametere

Som utført-tegninger

Som utført-tegninger for signalanlegget utarbeides og vises samlet på én tegning, M101, for både anlegg i grunnen og signalteknisk utstyr over bakken. Som utført-tegning M101 og supplerende signaldokumentasjon overleveres også vegholders signalarkiv. Innmålinger av rørtraseér, kummer og detektorer skal vises på som utført-tegninger, gjerne med koordinater for kummer og detektorer. Rørtraseér bør måles på åpen grøft. - - -

- - - - -

W-tegninger

Grunnerverv

Generelt

Grunnlaget for grunnervervstegningene er C-tegningenes (eventuelt D-tegningenes) plandel. Vanligvis utarbeides W-tegningene i forbindelse med tekniske tegninger for reguleringsplanen.

Tekniske tegninger for reguleringsplaner

Takstnummer for hver rettighetshaver (kan være felles for flere gårds- og bruksnummer) og eiendomsgrenser påføres. Øverst på plankartet føres det en liste over rettighetshavere for de forskjellige takstnummer. Fargebruken kan omfatte eksisterende eiendomsgrenser og eventuelle takstnummer (røde), nye eiendomsgrenser (blå) og ervervede arealer (gule). For klausulert areal som ikke skal erverves, kan en bruke skravur/farge og henvisning på tegningen. Areal som etter omlegging foreslås tillagt de enkelte eiendommer, markeres også med skravur/farge og/eller henvisning. Det skal framgå av plankartet hvilke areal som er tiltenkt frisikt.

Alle avtaler, alminnelige og spesielle skjønnsforutsetninger med tilhørende skisser som er av betydning ved bygging av anlegget, hører med som vedlegg til planen. Vegvesenets EDB-baserte grunnervervssystem kan brukes for å framskaffe dette materialet. Eventuelt kan det lages en egen grunneierliste med de nødvendige opplysninger hentet for eksempel fra dette grunnervervssystemet.

Ofte kan det være nyttig å utarbeide et eget takstkart med arealopplysninger for hver eiendom. Arealopplysningene omfatter det samme som vises på plankartet (se forrige avsnitt).

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

Egne grunnervervstegninger kan tas med i konkurransegrunnlaget til orientering.

V-tegninger

Geoteknikk og geologi

Generelt

Vanligvis utarbeides oversiktstegninger med kart og prosjektert veg, i målestokk 1:500 eller 1:1000, men andre målestokker kan også være aktuelle. Grunnlaget for V-tegningenes plandel er C-tegningenes (eventuelt D-tegningenes) plandel.

Tverrprofilene tegnes vanligvis i målestokk 1:200, men andre målestokker kan også være aktuelle (1:100, 1:400). Tverrprofilene bør vise eksisterende terreng og prosjektert tiltak.

Uansett opptegningsmetode for tverrprofilene gjelder følgende:

Profilene projiseres framover i linja og tegnes nedenfra og oppover på arket.

Avstanden mellom profilene på arket må være så stor at overlapping unngås.

Profilet tegnes i forhold til en kotehøyde som anføres på hel strek.

Profilnummeret skrives over profilet.

Merknadene på tegningen skal gi opplysninger om:

Krav til tilbakefyllingsmasser.

Grunnforhold.

Henvisninger til andre tegninger eller håndbøker.

Hvis spesielle typetegninger eller normer er lagt til grunn, bør en vise til dette. Det samme gjelder spesielle materialkvaliteter, konstruksjons- eller kontrollklasser.

Tekniske tegninger for reguleringsplaner

Geotekniske og geologiske rapporter

Grunnundersøkelsene utføres i all vesentlighet i forbindelse med oversikts- og/eller reguleringsplanleggingen, og informasjonen samles i egne geotekniske og geologiske rapporter. Tegningene inngår som vedlegg til disse rapportene.

Konkurransegrunnlag

Tilbudsrapporter

Geotekniske og geologiske rapporter som utarbeides ved planlegging av nyanlegg skal vektlegge faktaopplysninger om gjeldene grunnforhold. Rapportene skal inneholde oversiktskart som viser plassering av grunnundersøkelser sammen med prosjektert veg. Det skal være representative lengde- og tverrprofiler som viser grunnundersøkelsene i forhold til prosjektert veg, eksisterende terreng og eventuelt prosjekterte geotekniske tiltak.

Alle grunnundersøkelser skal være stedfestet og skal leveres som modell på format som beskrevet i R110 kapittel

Prosjektet skal vurdere om det er behov for å supplere de geotekniske og geologiske rapportene med tegninger som viser mer detaljerte løsninger.

For store og/eller kompliserte konstruksjoner i armert jord kreves det teknisk godkjenning fra Vegdirektoratet.

2.24 X-tegninger

Ytre miljø og naturressurser

2.24.1 Generelt

X-tegninger er en fellesbetegnelse for tegninger som har konsekvenser for ytre miljø og naturressurser. Tegningene kan omfatte støyberegninger og støytiltak, beregninger av og tiltak mot luftforurensning, eller temaoversikter som kulturminner, friluftsområder, jordbruksforhold med mer. Vedrørende grensesnitt mot Z-tegninger, konferer kapittel 2.26.1 ”Generelt”.

2.24.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner

Hvilke tema som skal vises og detaljeringsgraden av disse vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det bør for øvrig gjenspeile behovet for planmyndigheten og eventuelt tredjepart som blir berørt av planene. Støy (som det ofte er behov for å vise) er nærmere beskrevet under.

Støy

Tegningseksempel X401 viser støykart med angivelse av beregnet støy i tilknytning bygninger med og uten tiltak. Tegningseksempel X402 viser støysonekart med angivelse av beregnet støy etter utført tiltak.

Generelt skal støyskjermer eller støyvoller vises på C-tegningene, mens detaljene angis i en egen støyrapport. Det kan likevel være riktig å illustrere skjermingstiltakene på egne tegninger, slik at de som skal uttale seg om planen, har mulighet til å oppfatte hvordan det endelige resultatet vil bli. Plan- og profiltegning av skjerm eller voll er en annen framstillingsmåte, eventuelt supplert med tverrprofiler.

2.24.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

Det vil ofte være aktuelt å legge ved egne bearbeidede X-tegninger fra tekniske tegninger for reguleringsplanen.

Byggetekniske detaljer som for eksempel støyskjerm og terrengforming/landskapspleie vises på de respektives temategninger. Se henholdsvis kapittel 2.10 ”J-tegninger - Byggetekniske detaljer” og kapittel 2.15 ”O-tegninger - Formgiving og vegetasjon”.

For arbeider og utfordringer i tilknytning til kulturminner, vern av vegetasjon, jordbruksområder og lignende vises det til kapittel 2.26 ”Z-tegninger - Risikofylte arbeider”.

2.25 Y-tegninger

Faseplaner

2.25.1 Generelt

Y-tegninger benyttes for å vise midlertidige omlegginger av trafikk, VA-ledninger, kabler og linjer. Tegningene består av en kartdel og en beskrivelsesdel og skal vise og forklare alle hovedfaser av de midlertidige omlegginger som er nødvendige under byggeperioden. Planene skal også vise hovedtrekkene for hvor og hvordan grunnarbeidene er tenkt utført.

2.25.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner

Det bør utarbeides faseplaner som viser hvordan arbeidene og spesielt framføringen av trafikk (også myke trafikanter) er tenkt utført. Detaljeringsgraden vurderes etter prosjektets kompleksitet.

Faseplanene bør også vise omfanget av midlertidig beslaglagt areal.

2.25.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

Anleggets vanskelighetsgrad og karakter, samt trafikkmengde som skal avvikles gjennom anleggsområdet, avgjør behovet for hvor detaljerte Y-tegningene skal være. Kartdelen skal være oversiktlig, mens detaljer og forklaringer tas inn i beskrivelsen.

Faseplanene skal vise (uavhengig av anleggets vanskelighetsgrad):

Anleggsområdet. Hvor anleggsvirksomhet tillates i hver fase, inkludert de viktigste byggeaktiviteter.

Tillatte anleggsadkomster.

Kjøremønster. Alle hovedfaser for trafikk.

Framføring av gang- og sykkeltrafikk over anleggsområdet.

Eventuelle midlertidige sikringstiltak for trafikantene som for eksempel rekkverk, rassikring, skilting, inngjerding og lignende.

Eventuelle krysningsområder og andre utsatte punkter/elementer.

Fjerning og nyanlegg av høyspentledninger/-kabler.

Faseplanene bør vise (avhengig av anleggets vanskelighetsgrad):

Midlertidige dreneringssystemer.

Provisoriske rekkverk i anleggsområdet.

Riving og nyanlegg av ledninger, kabler, belysning og andre installasjoner.

Anleggsskilting.

Maksimalt tillatt tidsforbruk og til hvilke tider i døgnet, uken og eventuelt året de forskjellige aktiviteter kan gjennomføres.

Krav til eventuelt midlertidige vegdekker, vegbredder, sikt, belysning, stigning samt drift og vedlikehold i arbeidsfasen. (Både for kjørebane, fortau, gang-/sykkelveger og eventuelt anleggsveger.)

Viktige elementer å forholde seg til:

Skråninger - rekkverk/rassikring/skråningstabilisering.

Gjerder mot anleggsområdet - for å unngå trafikk og ulykker inne på arbeidsområdet.

Universell utforming - sørge for trygg og enkel framføring for alle trafikanter.

Undersøke om det er barnehage eller barneskole i nærheten som i så fall fører til strengere krav når det gjelder sikkerhet.

Sørge for informasjon i form av skilt, plakater eller lignende i forkant av anleggsområdet slik at trafikantene er forberedt på hva som kan vente dem og eventuelt kan velge en annen rute. - - - - - - - - - - - - -

- - - - -